ROUTEWEB GATEWAY

RouteWeb 网关
使用说明书

路由 · 防火墙 · DNS/DHCP · 五协议 VPN · Web 管理

适用型号：RouteWeb 多业务网关（Debian 13 平台）

软件版本：V1.0.1

发布日期：2026 年 10 月 21 日

开发单位：起点火箭开发

起点火箭开发

目　录

第一章 产品概述	1

第二章 首次使用	1

第三章 仪表盘	1

第四章 虚拟专网（服务端模式）	1

第五章 客户端（网关拨出模式）	1

第六章 DHCP 与 DNS	1

第七章 网络配置	1

第八章 防火墙	1

第九章 网络工具	1

第十章 典型场景操作指引	1

第十一章 注意事项	1

第十二章 故障排查速查表	1

第十三章 系统维护	1

附录 A 常用参数速查	1

附录 B 端口清单	1

附录 C 名词说明	1

使用前必读

一、本说明书对应软件版本 V1.0.1，覆盖仪表盘、虚拟专网、客户端、DHCP、网络配置、防火墙、网络工具七个模块。 二、首次使用三步：浏览器打开 http://172.16.1.1:8080，用默认密码 admin@route 登录后立即修改密码。 三、三条红线：LAN 与各 VPN 网段不得重叠；改端口后必须重新导出客户端配置；不要随意勾选全流量走隧道。 四、遇到故障先查第十二章「故障排查速查表」，再按第十一章的注意事项逐项核对。

# 第一章 产品概述

## 1.1 产品定位

RouteWeb 网关是一台把「路由转发 + 防火墙 + DNS/DHCP + 五协议 VPN + Web 图形管理」集成在一台设备上的多业务网关。所有管理操作均通过浏览器完成，无需登录命令行，也不需要安装任何客户端软件。

设备出厂即为「开箱可用」状态：上电、接入 WAN 与 LAN 网线、浏览器打开管理地址即可开始配置。

## 1.2 核心能力

| 能力类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 基础路由 | WAN 口 DHCP / 静态 IP 自动切换、LAN 口地址规划、静态路由、OSPF 动态路由（FRR） |
| 地址服务 | 内置 dnsmasq，统一提供 DNS 解析与 DHCP 地址分配，支持 MAC 静态绑定 |
| 网络地址转换 | LAN 与全部 VPN 客户端网段统一 SNAT 出网，支持端口映射（DNAT） |
| 防火墙 | 入站 / 出站 / 转发三链策略，端口放行、拒绝规则（带命中计数） |
| VPN 服务端 | WireGuard、OpenVPN、IKEv2/IPsec、L2TP/IPsec、PPTP 五协议并存，可同时启用 |
| VPN 客户端 | 网关自身可拨入远端，支持 OpenVPN（含 .ovpn 导入）、L2TP、PPTP |
| 运维监控 | 实时流量仪表盘、在线客户端管理、连接历史、Ping / Traceroute 诊断 |

## 1.3 出厂默认参数

| 项目 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WAN 接口 | ens32 | 接上级网络 / 光猫 / 交换机 |
| WAN 地址 | DHCP 自动获取 | 可在「网络配置」改为静态 |
| LAN 接口 | ens34 | 接内网交换机或终端 |
| LAN 地址 | 172.16.1.1/24 | 内网网关地址 |
| Web 管理端口 | 8080 | 访问地址 http://172.16.1.1:8080 |
| Web 默认密码 | admin@route | 首次登录后必须修改 |
| DHCP 地址池 | 172.16.1.100 – 172.16.1.200 | 租期 24 小时 |
| 内网域名 | lan | 由 dnsmasq 下发 |

## 1.4 各 VPN 协议默认网段与端口

| 协议 | 默认客户端网段 | 服务端监听 | 可修改项 |
| --- | --- | --- | --- |
| WireGuard | 10.10.0.0/24 | UDP 51820 | 端口、客户端接入地址 |
| OpenVPN | 10.8.0.0/24 | UDP 1194 | 端口、协议（UDP/TCP） |
| IKEv2 / IPsec | 10.9.0.0/24 | UDP 500、4500 | 网段、地址池 |
| L2TP / IPsec | 172.16.3.0/24 | UDP 1701 | 网段、地址池、PSK |
| PPTP | 172.16.2.0/24 | TCP 1723 + GRE | 网段、地址池 |

注意：上表中的网段、WAN 网段、LAN 网段四者之间不允许重叠，保存时系统会校验。若上级网络已经使用 172.16.x.x 或 10.8.x.x 等地址，请先到「网络配置 → VPN 内网地址分配」调整，再启用对应协议。

# 第二章 首次使用

## 2.1 登录地址

| 场景 | 访问地址 |
| --- | --- |
| 内网终端 | http://172.16.1.1:8080 |
| 修改过 LAN 地址后 | http://<新的 LAN 地址>:8080 |
| 通过 VPN 隧道（网关拨出到远端时） | 见「仪表盘 → Web 管理登录地址」卡片列出的隧道地址 |
| 外网直接访问 | 默认不允许，需在防火墙放行 WAN 侧 8080 并调整登录白名单 |

## 2.2 登录与密码

- 浏览器打开管理地址，进入登录页。

- 输入默认密码 admin@route，点击「登录」。

- 登录后立即前往「仪表盘 → 修改 Web 登录密码」，输入旧密码与新密码完成修改。

## 2.3 登录来源限制

管理页面虽然监听本机全部地址（含隧道地址），但只接受白名单内的来源，其余一律返回「访问被拒绝」页面并显示实际来源 IP。白名单由三部分构成：

- 内网 LAN 网段（随 LAN 配置自动联动）；

- 开启「允许通过 VPN 隧道地址登录」后，自动加入各隧道接口的本端地址、对端地址及其所在 /24 网段；

- 「额外允许网段」中手工填写的 CIDR（逗号分隔，如 192.168.10.0/24,10.0.0.0/8）。

注意：修改 LAN 网段会同时改变登录白名单。若您正从内网某台电脑通过旧地址管理设备，修改后需要用新地址重新访问。

## 2.4 界面结构

顶部为七个功能入口，右上角为「退出」：

| 菜单 | 页面内容 |
| --- | --- |
| 仪表盘 | 流量监视、接口与路由、服务状态、端口转发、DHCP 保留、登录地址、改密码 |
| 虚拟专网 | 五种 VPN 服务端模式的启用、账号/客户端管理与在线客户端 |
| 客户端 | 网关作为 VPN 客户端拨入远端（与虚拟专网互不影响） |
| DHCP | 地址池、租期、静态保留、租约表 |
| 网络配置 | WAN / LAN 地址、VPN 网段分配、静态路由、OSPF |
| 防火墙 | 三链策略、端口放行、拒绝规则、规则全文 |
| 网络工具 | Ping、Traceroute |

页面底部固定显示「起点火箭开发 2026年10月21日 V1.0.1」。

# 第三章 仪表盘

仪表盘是设备的总览页，所有卡片自上而下排列，多数为只读展示，少数带操作按钮。

## 3.1 网络流量监视

- 四个核心指标：WAN 下行（接收）、WAN 上行（发送）、LAN 双向合计、防火墙已拦截。

- 「流量类型汇总」表：按 nftables 命名计数器分类统计累计流量、占比与当前速率，含被拦截流量。

- 「总体速率趋势」：SVG 折线图，展示近期总速率变化。

- 数据每 3 秒自动刷新；修改防火墙规则不会清零统计，设备重启后从零开始。

## 3.2 网络接口与路由

- 网络接口：列出全部网卡的地址、状态、收发字节。

- IPv4 转发：显示当前开启/关闭状态，按钮可一键切换。做路由转发与 VPN 时必须为「已开启」。

- 路由表：当前内核 IPv4 路由表全文，排查默认路由、隧道路由是否被抢占时以此为准。

## 3.3 服务状态

列出 nftables、dnsmasq、routeweb 三个核心服务的运行状态，每行带「重启」按钮。

注意：重启 routeweb 会瞬间断开当前管理页面，约 2–3 秒后刷新即可恢复；重启 nftables 会重载全部防火墙规则，已建立的连接可能短暂中断。

## 3.4 NAT / 防火墙规则

以纯文本形式输出当前 nftables 全部规则，用于核对 VPN 端口是否放行、SNAT 是否正确、拒绝规则落在哪条链。该区域只读。

## 3.5 端口转发（DNAT）

把外网某个端口映射到内网某台服务器的端口。

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 协议 | TCP / UDP |
| 外网端口 | 对外暴露的端口，如 8080、3389 |
| 内网 IP | 目标服务器地址，如 172.16.1.50 |
| 内网端口 | 目标服务器实际监听端口，可与外网端口不同 |
| 备注 | 便于识别的说明，可留空 |

点击「添加端口转发」立即生效；表格右侧「删除」撤销。

注意：端口转发只处理「从 WAN 进来」的新连接。内网服务器自身的默认网关必须指向本机（172.16.1.1），否则回包会绕过网关导致连接不通。

## 3.6 DHCP 静态保留

按 MAC 地址把某台设备固定到指定 IP，等价于「DHCP 里的固定租约」。填写 MAC、保留 IP、备注后点击「添加静态保留」。该功能与「DHCP」页的静态保留为同一份数据，任一处操作都会同步。

## 3.7 当前 DHCP 租约

显示当前在线获取到地址的设备：MAC、IP、主机名。用于快速确认某台设备是否已连上网关。

## 3.8 Web 管理登录地址

- 列出全部可用的管理入口：内网 LAN 地址，以及当前活动的 VPN 隧道地址（标注接口名与对端）。

- 若暂无隧道，会提示「在客户端页连接 PPTP / L2TP / OpenVPN 后自动出现隧道登录地址」。

- 下方提供两个开关/输入项：

- 允许通过 VPN 隧道地址登录：勾选后隧道地址才可登录管理页面；

- 额外允许网段：远端内网与隧道地址不同网段时，把该网段填进来。

- 点击「保存并应用」后立即生效，并自动重排防火墙规则。

## 3.9 修改 Web 登录密码

输入旧密码与新密码即可修改。密码保存在 /opt/routeweb/config.json 的哈希字段中，不存明文。

注意：请务必在首次使用时修改默认密码。若忘记密码，需要在设备控制台以 root 身份重置（删除 /opt/routeweb/config.json 中的密码哈希后重启服务，会恢复为默认密码）。

# 第四章 虚拟专网（服务端模式）

本章描述「让外部设备拨入本网关」的场景。页面按 WireGuard → OpenVPN → IKEv2 → L2TP → PPTP 顺序排列，每种协议独立安装、独立启用，可同时运行。

## 4.1 卡片通用结构

每个协议卡片顶部有一行状态徽标，依次为：已安装 / 未安装、运行中 / 未运行、已启用 / 未启用。

- 未安装 → 显示「安装 XXX」按钮，点击自动从软件源安装依赖；

- 已安装 → 显示「启用」或「停用」按钮；

- 已启用 → 展开该协议的全部管理内容（账号、客户端、端口等）。

注意：停用不会删除配置与账号，重新启用后原配置仍在；启用状态下系统会自动放行该协议所需端口，并对客户端网段做 SNAT 出网。

## 4.2 在线客户端（全部协议）

页面最上方的汇总表列出当前所有协议的在线连接：协议、账号/名称、来源 IP、隧道 IP、上线时间、在线时长、收发流量。右侧操作列可对单条执行「断开」，表格下方「全部断开」一次性踢掉所有客户端。

## 4.3 连接历史

折叠区「连接历史（最近 50 条）」记录每次客户端断开后的信息：下线时间、协议、账号、来源 IP、隧道 IP、在线时长、接收与发送流量。可点「清空历史」删除全部记录（会二次确认）。

## 4.4 WireGuard

WireGuard 是首选协议：握手快、资源占用低、移动端切换网络可秒级恢复。

首次配置

- 卡片内点击「生成服务器密钥对」，系统生成并保存服务端密钥。

- 在「监听端口 / 客户端接入地址」一行设置：

- 监听端口：默认 51820，范围 1–65535；

- 客户端接入地址：可填公网 IP 或域名（DDNS 场景），留空则自动取当前 WAN IP。

- 点击「保存并重载」。系统会同步三处：wg0.conf 的监听端口、客户端配置中的 Endpoint、防火墙 UDP 放行规则。服务起不来会自动回滚到原端口与地址。

添加客户端

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 字母、数字、下划线，1–32 位，如 phone |
| 地址 | 客户端在隧道内的地址，留空自动分配下一个空闲地址 |
| 保活（秒） | 默认 25，客户端在 NAT 后建议保持 10–25 |
| 备注 | 用于区分设备归属，如「张三-iPhone」 |
| 自动生成客户端密钥 | 默认勾选，由网关生成密钥对并给出含私钥的完整配置 |

点击「添加客户端」后，下方会出现该客户端的折叠区，展开即可复制完整 .conf 文本，直接导入 WireGuard 官方客户端（Windows / macOS / Android / iOS 均可导入或扫码）。

编辑客户端

表格中点击「编辑」跳到对应折叠区，可修改：名称、公钥、服务端 AllowedIPs、保活、客户端 AllowedIPs、PSK（可选）、备注。

- 客户端 AllowedIPs 决定客户端把所有流量还是只有内网流量送进隧道：0.0.0.0/0 为全流量，10.10.0.0/24 为仅内网。

- 改名、改地址、改备注采用运行时同步，其它客户端不掉线；只有修改 PSK 才会重载服务（WireGuard 运行时无法直接改 PSK）。

多客户端同时接入

WireGuard 所有客户端共用同一个监听端口（如 51820）。这是正常设计：端口是服务端唯一的入口，服务端按公钥识别身份，而不是按来源端口。新增客户端无需改动端口，也无需新增防火墙规则。

必须遵守的约束：

- 每个客户端的 AllowedIPs 必须唯一（每人一个 /32），系统在添加与编辑时都会校验；

- 同一份 .conf 不能同时导入两台设备，否则两台会互相抢占，表现为轮流通；

- 客户端本地若填写了 ListenPort，只影响同一台机器上的多实例，不影响其他设备。

启停与删除

表格操作列提供「禁用/启用」与「删除」。禁用会同时从 wg0.conf 移除并在运行时摘除该对等体，立即停止通信。

## 4.5 OpenVPN

服务端监听设置

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 监听端口 | 默认 1194，范围 1–65535，不能与 Web 管理端口 8080 冲突 |
| 协议 | UDP / TCP 二选一（OpenVPN 一次只能监听一种） |
| 保存并重载 | 立即重写 server.conf、刷新防火墙、重启服务；失败自动回滚 |

注意：改端口或协议后，已导出的 .ovpn 全部失效（其中的 remote 端口与 proto 仍是旧值），必须重新导出。一般优先 UDP；只有在网络仅放行 TCP/443 时才改用 TCP，并注意 TCP 隧道内再跑 TCP 会有叠加重传（TCP-over-TCP）问题，弱网下容易卡顿。

客户端（证书）管理

- 「客户端名 + 固定 IP」→ 点击「生成客户端配置」，系统自动签发客户端证书并写入配置；固定 IP 可留空（由服务端动态分配），填写后该客户端每次连接都拿到同一地址。

- 表格列：客户端名、隧道 IP、状态、导出按钮、启停/删除操作。

- 两个导出按钮：

- 导出 .ovpn：全流量版，含 redirect-gateway def1，客户端所有流量走隧道；

- 仅内网版：只把内网网段指向隧道，不影响客户端本地上网。

- 每个客户端下方折叠区可直接查看并复制 .ovpn 全文。

路由推送设置

折叠区「路由推送设置」决定客户端连上后哪些网段走隧道：

| 选项 | 含义 |
| --- | --- |
| 推送内网网段 | 把 LAN 网段（如 172.16.1.0/24）推给客户端 |
| 客户端全流量走隧道 | 下发 redirect-gateway def1，改写客户端默认网关 |
| 自动包含网关出向隧道的远端网段 | 网关已拨通远端（客户端页）时，把这些远端网段一并推送 |
| 额外推送网段 | 手工逐行填写，如 10.10.2.0/24 或 10.10.2.0 255.255.255.0 |

保存时按钮为「保存并重载 OpenVPN」，点击后服务端立即按新路由表下发；底部会显示当前实际下发的路由清单。

注意：不要随意勾选「全流量走隧道」。若网关与远端之间的隧道对端没有回程路由，客户端会出现「能连上但上不了网」。

## 4.6 IKEv2 / IPsec

面向 Windows、iOS、macOS 的原生 VPN 客户端，无需安装第三方软件。

- 安装并启用后，在「账号 / 密码」表单中添加用户；

- 页面会给出 CA 证书全文，把它保存为 ca.crt 并导入客户端「受信任的根证书」；

- 客户端类型选 IKEv2，服务器填页面显示的公网地址，认证方式为 EAP-MSCHAPv2，填入账号密码即可连接。

服务端使用 UDP 500 与 4500，启用时自动放行。客户端隧道地址由服务端动态分配（不在本页面固定）。

## 4.7 L2TP / IPsec

- 先设置 预共享密钥 PSK（页面「保存 PSK」按钮），再添加账号密码；

- 客户端新建 L2TP/IPsec 连接：服务器填公网地址，预共享密钥填上面的 PSK，用户名密码填账号；

- 服务端监听 UDP 1701，配合 IPsec 的 500/4500。

注意：PSK 与账号是两套独立凭据，缺一不可；PSK 泄漏等于任何人都能发起第一阶段的协商，建议定期更换。

## 4.8 PPTP

兼容性最好、安全性最差的协议，仅建议用于老旧设备或临时排障。

- 直接添加账号密码；

- 客户端新建 PPTP 连接，填入服务器地址与账号密码；

- 服务端监听 TCP 1723 与 GRE（协议号 47）。

注意：PPTP 的 MS-CHAPv2 认证已被证明可离线破解，不要用于承载敏感数据。若上级网络封锁了 GRE 协议，PPTP 会完全无法连接。

## 4.9 各协议选择建议

| 优先级 | 协议 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WireGuard | 手机 / 笔记本远程办公，追求速度与稳定性 |
| 2 | OpenVPN | 需要 TCP 443 穿透严格防火墙，或需要成熟证书体系 |
| 3 | IKEv2 | Windows / iOS 原生客户端，免安装 |
| 4 | L2TP / IPsec | 兼容老旧设备，且能接受 PSK 模式 |
| 5 | PPTP | 仅临时排障 |

## 4.10 客户端接入方法速查

| 平台 | WireGuard | OpenVPN | IKEv2 | L2TP | PPTP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows | 安装 WireGuard 客户端，导入 .conf | 安装 OpenVPN GUI，导入 .ovpn | 系统自带「VPN」 | 系统自带 | 系统自带（需手动启用） |
| Android | 官方 App 扫码或导入 | OpenVPN Connect | 部分机型需第三方 | 系统自带 | 系统自带 |
| iOS / iPadOS | 官方 App 扫码或导入 | OpenVPN Connect | 系统自带 | 系统自带 | 已移除，需第三方 |
| macOS | 官方 App 或 wg-quick | Tunnelblick | 系统自带 | 系统自带 | 已移除 |

# 第五章 客户端（网关拨出模式）

## 5.1 与「虚拟专网」的区别

| 模式 | 所在页面 | 方向 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务端模式 | 虚拟专网 | 别人拨进本网关 | 员工远程接入内网 |
| 客户端模式 | 客户端 | 本网关拨出去 | 总部—分支互联、访问上级单位内网 |

两种模式完全独立，可同时使用。例如：网关拨入总部 VPN，同时自己又作为服务端接受员工拨入。

## 5.2 OpenVPN 客户端

添加方式一：手工填写

填写名称、远端服务器地址与端口、协议、账号密码（或证书）、远端网段，勾选是否需要「全流量走隧道」，保存后点「连接」。

添加方式二：导入 .ovpn

在「导入 .ovpn 配置文件」处上传文件或直接粘贴配置文本，可选填远端网段（留空则取文件内的 route 指令）。系统会自动解析 remote、端口、协议、route 网段、redirect-gateway、内联证书；设备名由网关统一分配（从 tun10 起）；cipher、tls-auth、keepalive 等指令原样保留；脚本类与外部文件引用的指令会被忽略并提示。

每条连接的信息

表格列：名称、远端、协议、隧道 IP、实时速率、累计流量、状态、操作。操作列提供「连接/停用」「修改」「删除」，以及「导出 .ovpn」——导出文件为 <名称>-client.ovpn，已去除本机 dev 编号与凭据文件路径，可直接在其它 OpenVPN 客户端导入。

严重注意：勾选「全流量走隧道」后，网关自身的出网流量也会改走这条隧道，并覆盖默认路由。这会把通过本网关拨入的 VPN 客户端、以及全部 LAN 主机一起吸进隧道；若隧道对端没有回程路由，就会出现「拨上 VPN 后全部上不了网」。仅需访问远端内网时，请不要勾选，把需要的网段填进「远端网段」即可。

## 5.3 L2TP 客户端

填写名称、远端服务器、PSK、账号密码、远端网段，可选「默认路由」。拨号成功后由 pppd 钩子回传本端/对端地址，页面实时显示隧道 IP、收发速率与累计流量；拨号失败原因直接显示在状态列。

## 5.4 PPTP 客户端

填写名称、远端服务器、账号密码、远端网段，可选「默认路由」。状态列同样显示拨号结果与失败原因。

## 5.5 通过隧道访问管理页面

任一客户端连接成功后，前往「仪表盘 → Web 管理登录地址」，即可看到新增的隧道登录地址（如 http://10.10.2.2:8080）。若该行显示为灰色提示，需回到同一卡片勾选「允许通过 VPN 隧道地址登录」并保存。

# 第六章 DHCP 与 DNS

## 6.1 DHCP 服务配置

| 字段 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地址池起 | 172.16.1.100 | 可分配区间起点 |
| 地址池止 | 172.16.1.200 | 可分配区间终点 |
| 掩码 | 255.255.255.0 | 与 LAN 掩码一致 |
| 租期 | 24h | 支持 12h、7d 等写法 |
| 网关 | 172.16.1.1 | 下发给客户端的默认网关 |
| DNS | 172.16.1.1 | 下发给客户端的 DNS，由本机转发上游 |
| 域名 | lan | 内网主机名后缀 |
| 状态 | 启用 | 停用后 dnsmasq 只做 DNS，不再下发地址 |

点击「保存 DHCP 配置」后自动重启 dnsmasq，立即生效。

注意：地址池不能包含网关自身地址、静态保留地址与已手动指定的固定 IP，否则会出现地址冲突。修改 LAN 网段时，如果旧地址池已不在新网段内，系统会按新网段自动重算。

## 6.2 当前租约

显示 MAC、IP、主机名。用于确认设备是否成功获取地址。

## 6.3 静态保留

按 MAC 绑定固定 IP，适合打印机、服务器、摄像头等需要固定地址的设备。填写 MAC（格式 AA:BB:CC:DD:EE:FF）、保留 IP、备注后点击「添加静态保留」。

注意：静态保留的 IP 建议放在地址池之外（如 172.16.1.10），避免与动态分配碰撞。

## 6.4 当前 dnsmasq 配置

以只读文本展示生成的 /etc/dnsmasq.conf 内容，便于核对与排障。

## 6.5 内网终端接入方法

内网主机设置为「自动获取 IP（DHCP）」即可，无需手工配置：IP 从 172.16.1.100–200 分配，网关与 DNS 均为 172.16.1.1。

如需手工指定：IP 用 172.16.1.x（避开已占用地址），网关 172.16.1.1，DNS 172.16.1.1。

# 第七章 网络配置

## 7.1 WAN 口地址配置

- 显示当前接口名与实际地址。

- 「获取方式」下拉选择 DHCP 自动获取 或 静态 IP。

- 选择静态 IP 时展开填写：IP/前缀（如 10.10.173.18/24）、网关、DNS（逗号分隔）。

- 点击「保存 WAN 配置」立即生效，并通过 NetworkManager 写入连接配置，重启不丢失，同时更新防火墙规则。

注意：若您正通过 WAN 口远程管理本机，改错地址会立即失联。系统检测到应用失败会自动回滚到原配置，但仍建议在 LAN 侧或控制台有人值守时操作。

## 7.2 LAN 口地址配置

填写「接口地址/前缀」（如 172.16.1.1/24）后点击「保存 LAN 配置」。修改后自动联动：DHCP 地址池（旧池不在新网段时按新网段重算）、dnsmasq、防火墙 NAT、Web 管理白名单。

注意：LAN 网段不可与 WAN 网段或任何 VPN 客户端网段重叠。修改后所有内网终端都需要重新获取地址，管理页面也要用新地址访问。

## 7.3 VPN 内网地址分配

用一张表统一管理五种协议的隧道网段，列含义如下：

| 列 | 说明 |
| --- | --- |
| 客户端地址池（CIDR） | 该协议分配给客户端的网段，如 10.8.0.0/24 |
| 服务端地址 | 留空自动：PPTP/L2TP 取网段首地址，OpenVPN/WireGuard 取网段首地址 +1，IKEv2 由客户端动态获取 |
| 客户端地址范围 | 根据网段与前缀自动计算的实际可分配区间 |
| 容量 | 该网段可用地址数 |
| 最大并发 | 1–4096，默认 100，超过地址池大小时自动按池裁剪 |

点击「保存 VPN 地址分配」后：

- 已启用的协议会立即重写服务配置并重启，在线客户端会短暂断开重连；

- 未启用的协议在下次启用时生效；

- WireGuard 已有对等体的 AllowedIPs 不会自动迁移，改了网段请到「虚拟专网」页逐个核对。

各协议的最大并发实现方式不同：OpenVPN 通过 max-clients 直接限制；PPTP 通过 pptpd connections 限制；L2TP 与 IKEv2 无独立并发指令，通过限制下发的地址池大小实现；WireGuard 为对等体模式，此项仅作记录。

## 7.4 静态路由

用于让网关知道「某个网段要从哪个下一跳出去」，典型场景是内网还有一台三层交换机或另一台路由器。

| 字段 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标网段（CIDR） | 10.20.0.0/24 | 要到达的网段 |
| 网关 | 172.16.1.2 | 下一跳地址，须与本机直连 |
| 出口设备 | ens34 | 一般填该下一跳所在接口 |

添加后立即生效，并通过 systemd 单元在开机后自动恢复。表格右侧可删除。

注意：静态路由的网关必须与本机某个接口在同一网段，否则内核会拒绝添加。目标网段不要与直连网段重复。

## 7.5 OSPF 动态路由（FRR）

页面提供「OSPF 动态路由（FRR）」卡片，默认关闭。

使用步骤

- 首次使用点击「安装 FRR」（从 Debian 官方源安装，含 ospfd）。

- 勾选「启用 OSPF」。

- 填写 Router-ID（留空自动取 LAN 地址）。

- 填写 被动接口（如 ens34,lo）——不希望发送 Hello 报文的接口填这里，只宣告不建邻接。

- 在「宣告网段（network ... area）」中添加要通告的网段与区域（如 172.16.1.0/24 + 区域 0）。

- 按需勾选重分发：直连（redistribute connected）、静态（redistribute static）、发布默认路由（default-information originate）。

- 点击「保存并应用」。启用后防火墙自动放行 IP 协议 89。

卡片下方实时显示 OSPF 邻居与学习到的 OSPF 路由，用于确认对接是否成功。

注意：OSPF 仅在需要与其它动态路由设备（如企业核心交换机、其它路由器）对接时使用。单机上网场景不要开启。与对端建立邻居需要满足：同一二层网段、相同区域号、相同 Hello/Dead 时间、网段掩码一致。勾选「发布默认路由」会把本机的默认路由通告给整个 OSPF 域，可能改变对端的出网路径，务必确认后再勾。

## 7.6 当前系统路由表

页面底部展示内核路由表全文，与仪表盘中的同名卡片一致。

# 第八章 防火墙

## 8.1 三链策略

| 链 | 作用 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| 入站 input | 外部访问网关本机的流量 | 允许 |
| 出站 output | 网关本机主动发出的流量 | 允许 |
| 转发 forward | 穿过网关的流量（LAN ↔ WAN、VPN ↔ LAN） | 允许 |

改为「拒绝」后的行为：

- 仅放行已建立连接的后续报文、内网 LAN 管理流量，以及「端口放行」中明确列出的规则；

- 出站建议保持允许，否则会影响 NAT 出网。

点击「应用策略」后系统自动重排 nftables 规则。

## 8.2 端口放行（入站允许）

在指定接口上允许访问网关本机的某个端口。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口 | WAN（外网）/ LAN（内网） |
| 协议 | TCP / UDP |
| 端口 | 具体端口号，如 22、8080 |

典型用途：放开 WAN 的 22 允许外网 SSH；放开 WAN 的 8080 允许外网管理。

注意：端口放行只对本机端口有效，不能用于发布内网服务器——发布内网服务请用「仪表盘 → 端口转发」。

## 8.3 拒绝规则（DROP）

用于封禁特定来源或端口，优先级高于端口放行。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 链 | 入站（本机）/ 转发（穿越） |
| 接口 | WAN / LAN / 任意 |
| 协议 | TCP / UDP / ICMP / 全部 |
| 端口 | 留空表示全部端口 |
| 源地址 | CIDR，可留空表示任意来源 |
| 备注 | 说明用途 |

表格中的「命中」列显示该规则累计匹配的包数与流量（nftables 计数器），可直接判断规则是否真的拦到了东西。重载规则后计数器归零。

注意：系统始终保留两条例外——「已建立连接」的后续报文与内网 8080 管理放行，用于防止误配置把管理员自己锁在门外。即便如此，不要在生产时段随意封禁内网到 8080 的流量。

## 8.4 当前 nftables 规则

页面底部展示全部规则全文，与仪表盘同名卡片一致，用于核对 VPN 端口、NAT、拒绝规则的实际落位。

# 第九章 网络工具

所有诊断均在网关上发起，用于判断问题出在网关以内还是以外。目标支持 IPv4 与域名，参数经白名单校验后以参数数组方式执行，不经过 shell，不存在命令注入风险。

## 9.1 Ping 连通性测试

- 输入目标（如 10.10.173.1 或 www.baidu.com）与次数（默认 4），点击「开始 Ping」。

- 下方提供三个快捷按钮：上游网关 10.10.173.1、阿里 DNS 223.5.5.5、本机 LAN 地址。

- 结果以文本形式显示在本页下方。

判断方法：能 ping 通上游网关说明链路正常；能 ping 通 223.5.5.5 说明路由与 NAT 正常；能 ping 通域名但打不开网页，多半是 DNS 或目标端口问题。

## 9.2 路由跟踪（Traceroute）

- 输入目标与最大跳数（默认 15，上限 30），点击「开始跟踪」。

- 使用 ICMP 模式（traceroute -n -q 1），每跳仅探测一次以加快返回。

判断方法：观察路径在第几跳开始出现 *，即可定位断点在运营商侧、上级设备侧还是对端侧。

# 第十章 典型场景操作指引

## 10.1 让手机 / 笔记本远程接入内网（WireGuard）

- 虚拟专网 → WireGuard → 「生成服务器密钥对」。

- 确认监听端口 51820、客户端接入地址留空（自动取 WAN IP），保存并重载。

- 填名称 phone，地址留空，勾选「自动生成客户端密钥」，添加。

- 展开该客户端折叠区，复制完整 .conf，导入手机 WireGuard App。

- 手机连上后，即可访问 172.16.1.0/24 内网设备，也可打开 http://10.10.0.1:8080 管理网关。

## 10.2 让外网访问内网某台服务器（端口映射）

- 确认该服务器的网关指向 172.16.1.1。

- 仪表盘 → 端口转发 → 选 TCP，外网端口 8080，内网 IP 172.16.1.50，内网端口 80，填备注，添加。

- 外网用 http://<公网IP>:8080 访问。

## 10.3 两个厂区互联（站点到站点）

在分支网关的「客户端」页新建 OpenVPN 客户端，拨入总部 VPN 服务器，远端网段填总部内网网段（不要勾选全流量）。总部侧只需在 VPN 服务器上为分支分配固定隧道 IP，并添加一条指向该 IP 的静态路由（目标为分支内网网段）。

## 10.4 封禁某个 IP 或端口

防火墙 → 拒绝规则：链选「转发（穿越）」，接口选「WAN」，源地址填要封的 CIDR，协议与端口按需填写，添加后观察「命中」计数是否增长。

## 10.5 内网多网段互通

若内网存在另一台三层交换机（例如 10.20.0.0/24 挂在 172.16.1.2 后面）：

- 网络配置 → 静态路由 → 目标网段 10.20.0.0/24、网关 172.16.1.2、设备 ens34，添加；

- 在交换机上添加回程路由，指向 172.16.1.1；

- 如需让 VPN 客户端访问该网段，在 OpenVPN「路由推送设置 → 额外推送网段」中加入 10.20.0.0/24，或勾选「自动包含网关出向隧道的远端网段」。

## 10.6 与核心交换机对接动态路由

网络配置 → OSPF：安装 FRR → 启用 → 填 Router-ID 与被动接口 → 添加宣告网段与区域 → 保存并应用。随后在「OSPF 邻居」中确认对端状态为 Full，在「学习到的 OSPF 路由」中确认已收到对端网段。

# 第十一章 注意事项

## 11.1 安全事项

- 首次使用必须修改默认密码admin@route，并定期更换。

- 管理页面默认仅允许内网访问。若确需外网管理，建议同时配合来源 IP 白名单或仅通过 VPN 接入后再管理。

- PPTP 的认证方式已被证明不安全，不要用于承载敏感业务数据。

- L2TP 的 PSK 是全体客户端共用的，泄漏后任何人可发起第一阶段协商，建议定期更换。

- VPN 客户端凭据（.conf、.ovpn）内含私钥或证书，等同于账号密码，请勿通过公开渠道传递。

- 如仅内网使用，建议在交换机上做 ACL，限制 8080 端口的访问来源。

## 11.2 高危操作与防自锁

| 操作 | 风险 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 修改 WAN 静态地址 | 远程管理立即失联 | LAN 侧有人值守；系统失败会自动回滚，但仍需谨慎 |
| 修改 LAN 地址/网段 | 全部内网终端需重新获取地址，管理地址改变 | 改完后用新地址访问，并确认 DHCP 池已在新网段内 |
| 入站策略改为拒绝 | 可能挡住管理端口 | 系统保留内网 8080 例外，但不要在远程操作时同时改多项 |
| 封禁内网到 8080 | 管理页面打不开 | 系统有兜底放行，仍不建议操作 |
| 关闭 IPv4 转发 | LAN 与 VPN 全部无法上网 | 只在做纯交换机用途时关闭 |
| VPN 地址池改网段 | 已启用协议重启，在线客户端断开 | 选择业务低峰期操作，改完核对 WireGuard AllowedIPs |

## 11.3 VPN 使用注意事项

- 改端口/协议后必须重新导出客户端配置。OpenVPN 改端口或 UDP/TCP、WireGuard 改端口或接入地址后，已分发的配置文件中的 remote / Endpoint 仍是旧值，客户端会连不上。

- 同一份 WireGuard 配置不能用两台设备。两端使用相同密钥会互相抢占服务端记录的 Endpoint，表现为「轮流通」。

- AllowedIPs 必须唯一。两个对等体配置相同地址会导致路由冲突，系统在添加与编辑时会拒绝。

- 客户端 AllowedIPs 决定流量走向。填 0.0.0.0/0 为全流量（客户端所有上网都走隧道），填内网网段为分流模式。选错会出现「能连上但不能上网」或「只能访问内网」。

- NAT 后建议开启保活。WireGuard 保活填 10–25 秒，可避免运营商 NAT 表项老化导致回连变慢。

- TCP 模式的 OpenVPN 存在 TCP-over-TCP 问题。仅在必须走 443 穿透时使用，弱网环境下会比 UDP 明显卡顿。

- 「全流量走隧道」是客户端页最危险的选项。勾选后会覆盖网关默认路由，把 LAN 与所有拨入客户端一起吸进隧道；若远端没有回程路由，会导致整体断网。

- OpenVPN 与 WireGuard 的隧道内服务端地址不同：OpenVPN 为网段 .1（如 10.8.0.1），WireGuard 为网段 .1（如 10.10.0.1），PPTP/L2TP 为网段首地址。客户端访问网关自身时请用对应地址。

## 11.4 网络变更注意事项

- LAN 网段、WAN 网段、五个 VPN 客户端网段之间严禁重叠，保存时系统会校验并拒绝。

- VPN 地址池前缀可自由调整，但改小后可用地址会减少，超出部分客户端将无法获取地址。

- 修改已启用协议的地址池会导致该协议重启，在线客户端断开重连。

- 静态路由的下一跳必须与本机直连，且目标网段不能与直连网段重复。

- 端口转发要求内网服务器的默认网关指向本机，否则回包不对称导致不通。

- 所有 VPN 客户端网段出隧道时，系统会自动生成 SNAT 与转发放行规则；若手工改过防火墙，请回到页面点一次「应用策略」以重建规则。

## 11.5 OSPF 注意事项

- 默认关闭，单机上网场景不要开启。

- 与对端建立邻居需要：同二层网段、同区域号、同 Hello/Dead 时间、宣告网段掩码一致。

- 「发布默认路由」会把本机默认路由通告给整个 OSPF 域，可能改变对端的出网路径。

- 验证或试运行阶段，可把所有接口都设为被动接口——这样不会发送 Hello、不会建立邻接、不会改动内核主路由表，但仍可校验配置是否生效。

- 停用 OSPF 后，frr.conf 中不再保留 router ospf 段，防火墙中的协议 89 放行同步撤除。

## 11.6 数据与配置备份

| 文件 | 内容 | 备份建议 |
| --- | --- | --- |
| /opt/routeweb/config.json | Web 密码哈希、网卡与网段等运行参数 | 变更后备份 |
| /opt/routeweb/state.json | 全部业务配置（VPN、防火墙、DHCP、路由、OSPF） | 最重要，定期备份 |
| /etc/nftables.conf | 生成的防火墙规则 | 由程序生成，可不备份 |
| /etc/dnsmasq.conf | 生成的 DHCP/DNS 配置 | 由程序生成，可不备份 |
| /etc/openvpn/、/etc/wireguard/、/etc/ipsec.d/ | 证书与密钥 | 务必备份，丢失需重新签发 |

注意：state.json 是业务配置的唯一真相源，恢复它即可恢复全部业务设置（证书目录需一并恢复）。恢复后重启 routeweb 服务并点一次各页面的「保存」以重建系统配置文件。

# 第十二章 故障排查速查表

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 打不开管理页面 | 不在白名单网段 / LAN 地址已改 / 服务未运行 | 用仪表盘列出的地址访问；确认来源 IP 属 LAN 或已开启 VPN 登录 |
| 登录后提示「访问被拒绝」 | 来源 IP 不在允许范围 | 在「Web 管理登录地址」填「额外允许网段」，或从内网访问 |
| 内网设备拿不到 IP | DHCP 停用 / 池耗尽 / 静态保留冲突 | 检查地址池范围与租约表；扩大池或清理冲突地址 |
| 内网设备能上内网不能上网 | IPv4 转发关闭 / 出站策略被拒 / WAN 未取到地址 | 仪表盘看转发开关与 WAN 地址；检查出站策略 |
| 拨上 OpenVPN 后不能上网 | 勾选了全流量但远端无回程路由 | 取消「全流量走隧道」，改用「仅内网版」配置 |
| 能上网但访问不到远端内网 | 未推送对应网段 / 缺少 SNAT | 在「路由推送设置」加网段；确认隧道接口 SNAT 已生成 |
| OpenVPN 客户端连不上 | 端口/协议被改后未重导配置 / 上级封锁端口 | 重新导出 .ovpn；改用 TCP 443 试 |
| OpenVPN 服务起不来（自动回滚） | 端口被占用 / 配置冲突 | 换端口；查看服务状态与 /var/log/openvpn-status.log |
| OpenVPN 客户端证书报 VERIFY KU | 客户端证书缺少扩展用途 | 重新签发客户端证书（系统已按 EKU 正确签发） |
| WireGuard 显示已连接但无数据 | AllowedIPs 不匹配 / 密钥错误 / 端口未放行 | 核对两端 AllowedIPs 与公钥；确认 UDP 端口放行 |
| WireGuard 两个设备交替掉线 | 两台使用同一份配置 | 重新生成独立密钥对，各自导入 |
| L2TP 连不上 | PSK 或账号错误 / UDP 1701 被封 | 核对 PSK 与账号；检查端口放行 |
| PPTP 连不上 | GRE 协议被封 | 改用 L2TP 或 WireGuard |
| 端口映射不生效 | 内网服务器网关未指向本机 / 防火墙拒绝 | 检查服务器网关与拒绝规则 |
| 某网段访问不通 | 缺少静态路由或回程路由 | 在「网络配置 → 静态路由」补充，并在对端加回程 |
| 流量统计不更新 | 服务异常 / 设备刚重启 | 仪表盘重启 nftables；统计在重启后从零开始 |
| OSPF 邻居起不来 | 区域不一致 / 网段掩码不一致 / 接口为被动 | 核对区域与宣告网段；被动接口不会建邻接 |
| OSPF 配置不生效 | 未安装 FRR / 未启用 / 防火墙未放行协议 89 | 先点「安装 FRR」再启用；保存后自动放行 |

# 第十三章 系统维护

## 13.1 核心服务

| 服务 | 作用 | 重启影响 |
| --- | --- | --- |
| routeweb | Web 管理程序 | 管理页面短暂中断 2–3 秒 |
| nftables | 防火墙与 NAT 规则 | 连接可能短暂重建 |
| dnsmasq | DNS 与 DHCP | 客户端续租与解析短暂中断 |
| routeweb-routes | 开机恢复静态路由 | 重启后路由按配置重建 |
| frr | OSPF 动态路由 | 仅启用 OSPF 时存在 |
| openvpn@server、wg-quick@wg0、strongswan、xl2tpd、pptpd | 各 VPN 服务 | 对应协议的在线客户端断开重连 |
| openvpn-client@<名称>、ppp 实例 | 网关拨出到远端 | 该条隧道断开重连 |

前三个服务可在「仪表盘 → 服务状态」中直接重启；其余服务通过虚拟专网 / 客户端页面的启用/停用按钮间接控制。

## 13.2 日志与状态文件

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| /var/log/openvpn-status.log | OpenVPN 在线客户端实时状态 |
| /var/log/routeweb-sessions.log | 全部协议的连接历史 |
| /var/lib/misc/dnsmasq.leases | DHCP 租约 |
| /etc/routeweb/state.json | 全部业务配置 |
| /etc/frr/frr.conf | OSPF 配置（启用后生成） |

## 13.3 恢复出厂 / 重装

发行包（routeweb-gateway-1.0.1.tar.gz 或 .deb）支持三种安装方式：交互式向导、出厂模板（完全复刻模板机配置）、无人值守（读取 config.sample）。安装脚本会自动备份旧配置到 /var/backups/routeweb/<时间戳>/，便于回退。

## 13.4 版本信息

当前版本 V1.0.1（页面底部显示「起点火箭开发 2026年10月21日 V1.0.1」）。升级时替换程序文件后重启 routeweb 服务即可，业务配置保存在 state.json 中不受影响。

# 附录 A 常用参数速查

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 管理地址 | http://172.16.1.1:8080 |
| 默认密码 | admin@route |
| 内网网关 / DNS | 172.16.1.1 |
| DHCP 池 | 172.16.1.100 – 172.16.1.200 |
| 内网域名 | lan |
| 上游网关（示例） | 10.10.173.1 |

# 附录 B 端口清单

| 端口 | 协议 | 用途 | 是否可改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8080 | TCP | Web 管理 | 安装时指定 |
| 51820 | UDP | WireGuard | 可改 |
| 1194 | UDP / TCP | OpenVPN | 可改 |
| 500、4500 | UDP | IKEv2 / IPsec | 否 |
| 1701 | UDP | L2TP | 否 |
| 1723 + GRE(47) | TCP + IP | PPTP | 否 |
| 89 | IP 协议 | OSPF | 否（启用时自动放行） |

# 附录 C 名词说明

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| NAT / SNAT | 把内网源地址转换为公网地址出网 |
| DNAT / 端口转发 | 把外网端口映射到内网某台机器 |
| AllowedIPs | WireGuard 中允许通过该对等体的网段，同时决定路由 |
| PSK | 预共享密钥，L2TP/IPsec 第一阶段认证使用 |
| CCD | OpenVPN 的客户端专属配置目录，用于下发固定隧道 IP |
| 被动接口 | 只参与宣告、不发送 Hello 的 OSPF 接口 |
| 重分发 | 把直连、静态或默认路由注入到动态路由协议中 |
| EKU | 证书扩展用途，决定证书可用于服务端还是客户端认证 |

文档结束

本说明书对应软件版本 V1.0.1。若界面与本说明不一致，请以设备实际界面为准，并核对版本号。